応急救護訓練の実施要領

| 実施項目 | 実施内容 |
| --- | --- |
| 想 定 | 受傷者の数、受傷内容、受傷程度を決める。 |
| １ 応急手当 | ⑴ 受傷者の容態観察を習得する。 ・ 受傷部位の確認 ・ 症状の判断 ⑵ 三角巾による包帯法を習得する。 ・ 受傷部位に応じた包帯法、骨折固定法 ⑶ 止血法、心肺そ生法を習得する。 |
| ２ 搬送要領 | ⑴ 担架による搬送要領を習得する。 ・ 乗せ方・運び方 ⑵ 応急担架による搬送を習得する。 ・ 応急資材を用いた担架作成要領 ・ 搬送要領 ⑶ 徒手による搬送要領を習得する。 |
| ３ 応急救護所の設置 | ⑴ 救護所の設定を行う。 ⑵ 応急救護資器材の確認を行う。 |

安全防護訓練の実施要領

| 実施項目 | 実施内容 |
| --- | --- |
| 想定 | 出火場所、延焼範囲を決める。 |
| １ 操作 | ⑴ 防火戸の開閉操作を行う。 ・ 出火室の開口部の閉鎖を行う。 ・ 階段室､廊下等の防火戸を閉鎖する。 ・ 開閉操作により閉鎖度合いを確認する。 ⑵ 防火シャッターの開閉操作を行う。 ・ 開閉操作により閉鎖度合いを確認する。 ⑶ 防煙たれ壁の降下操作を行う。 |
| ２ 排煙区画の設定 | ⑴ 排煙区画を決め、必要な区画の排煙操作を行う。 ・ 自然排煙 ・ 排煙機の作動を確認する。 ⑵ 防災センターから遠隔操作を行う。 |
| ３ 空調設備の停止 | 火災、煙を拡散させないための空調の停止操作を行う。 |
| ４ 特殊な物品に対する応急措置 | 危険物、放射性物質、各種ガス、毒、劇物等の流出、爆発、飛散した場合や延焼の恐れがある場合を仮定し、計画された応急措置を行う。 |
| ５ 防災センターとの連携 | ⑴ 設備ごとの操作場所（遠隔操作、手動）及び遠隔操作の場合の連絡先について従業員に周知徹底を図る。 ⑵ 想定出火場所、防災センター、中央管理室で相互に連携した訓練を実施する。 |