大雨、強風等に伴う災害に係る自衛消防訓練の実施要領

| 実施項目 | 実施内容 |
| --- | --- |
| 想定 | 台風が接近する等により、時間雨量５０ミリ以上の豪雨の際に、予想される被害を決める。 |
| １ 気象情報等の収集と伝達 | 気象情報等及び防火対象物周辺の降雨、道路冠水等の状況を確実に収集できる体制を整える。収集した情報を適宜在館者に伝達する。 |
| ２ 資器材の点検・整備 | 大雨等に備えた資器材を配置している場合、すみやかに使用可能な状態にする。 ・ 防水板等の搬送/排水ポンプの動作確認 |
| ３ 建物内外の巡回 | ⑴ 建物内を定期に巡回し、窓、扉の閉鎖、浸水等の確認を行う。 ⑵ 建物の外部の状況（道路の冠水状況等）についても定期的に確認する。 |
| ４ 地下室の立入り制限 | ⑴ 地下室等の在館者を地上部分へ避難させた後、立入りの制限を行う。 ⑵ 立入りの制限を行っている旨を、階段、エレベーター内等に掲示する。 |
| ５ 浸水防止措置の実施 | 防水板、土のう等の資器材を活用した浸水防止措置を実施する。 |
| ６ 応急救護の実施 | 救護所等を設置し、救出者の救護を行う。 なお、救護内容については、資料―９の応急救護訓練による。 |
| ７ 指定場所への避難等 | 指定場所への避難方法、経路等を確認する。 ・ 行政機関からの指示等があった場合の、指定場所への避難要領を習得する。 ・ 安全な場所に集合し、人員点呼等を行った後、防火対象物で一体となって避難を行う。 |